FM тюнер

Диапазон принимаемых частот:

87.5 MHz – 108.0 MHz

Чувствительность:

11 dBf

50 dB Quieting чувствительность:

17 dBf

Селективность каналов:

75 dB

Разделение стереоканалов (1kHz):

35 dB

Частотный диапазон (±3 dB):

30 Hz to 15 kHz

AM тюнер

Диапазон принимаемых частот:

530 kHz - 1710 kHz

Чувствительность:

25 V

# Кассетная дека

Коэффициент детонации:

0.06 %

Разделение стереоканалов (1kHz):

45 dB

Частотный диапазон (±3 dB):

120 s (normal)

30 Hz - 18 kHz

70  s (CrO2,FeCr,Metall)

30 Hz - 20 kHz

Отношение сигнал/шум:

70 s  (CrO2,FeCr,Metall)

58 dB

Примечания:

- Спецификации соответствуют стандарту EIA

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделий, улучшающие их работу.

# Усилитель

Максимальная мощность:

140W (35Wx4) (EIAJ)

Номинальная мощность:

14Wx4,при сопротивлении динами-ков 4 Om, в диапазоне 20 Hz – 20 kHz, и 1% THD

Регулятор низких частот (30 Hz):

±15dB

Регулятор высоких частот (10 kHz):

±10dB

Сопротивление нагрузки:

4 Om (4 Om – 8 Om)

Сигнал на линейном выходе:

0.7V

# Прочие

Напряжение питания :

14.4 V DC (10.8 V - 15.6 V)

Потребление тока:

< 15A

Вес:

1.6 kg

Габаритные размеры:

178mm (W) x 50mm (H) x 155 (D) mm

# СОДЕРЖАНИЕ

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАССЕТ

- СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Автомагнитола с

### возможностью управления

CD/MD ченджером

Важная информация:

Любые изменения, внесенные пользователем без согласия с производи-телем, лишают его всяких гарантий на работу изделия.

- Съемная панель управления

- Эквалайзер с тремя предустановленными настройками

- Приемник FM с тюнером MAGI-TUNE®

- Память на 24 станции (18 FM/6 AM)

- Кассетная дека с полностью логическим управлением

- Автореверс

- Автоматическое определение типа ленты

- Регулировка тембра ± 15 dB

- 2 линейных выхода

- Встроенный усилитель 140W (4x35W)

- Дистанционное управление на ИК лучах (опция)

- Провисания ленты могут приво-дить к сбоям в работе кассетного механизма. Натяните ленту пе-ред установкой кассеты в магни-толу.

- Не используйте кассет продолжи-тельностью 120 минут и более (такие кассеты имеют чрезвычай-но тонкую ленту и она может оборваться во время воспроизве-дения).

- Периодически очищайте магнит-ные головки при помощи чистя-щей кассеты.

- Не смазывайте механизм кассет

- Всегда вынимайте кассеты из ма-гнитолы по окончании воспроиз-ведения.

- Не используйте кассет неизвест-ных производителей.

- Оберегайте кассеты от воздей-ствия магнитных полей, прямого солнечного света, больших пере-падов температур.

| Неисправность | Вероятная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не включается питание | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель |
|  | Магнитола не правильно подключена | Проконсультироваться с опытным мастером. |
| Плохое качество звука при вос-произведении кассеты | Загрязнены магнитные головки | Очистить головки при помощи чистящей кассеты |
| Нет звука при включенном питании | Выход на управление автоматической антен-ной замкнут на «массу» | Отсоединить выход на управление автоматической антенной |

Если на дисплее выдается одно из следующих сообщений об ошибке, вос-пользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы устранить проблему.

| ## Сообщение | ## Причина | ## Устранение |
| --- | --- | --- |
| # Er 2 | Невозможно ключить режим CD ченджера | Поломка механизма ченджера .Требуется ремонт |
| # Er 3 | Диск с деффектами (царапины и пр.) | Заменить диск |
| # Er 6 | Диски установлены «вверх ногами» | Установить диски правильно |
| # Er 8 | Кассету «заело» | Заменить кассету |

Если появилось сообщение о какой либо другой ошибке, чем те, что описаны вы-ше,нажмите кнопку «сброс». Если проблема сохраняется, выключите магнитолу и проконсультируйтесь с Вашим дилером.

# Управление ченджером

Воспроизведение дисков в  случайном  порядке

Данная функция позволяет прослу-шивать в случайном порядке диски выбранного ченджера.

- Нажмите и удерживайте втечени-и 2-х секунд кнопку RDM [14]. На дисплее загорятся индикаторы “RDM” и “DISC”

- Для отмены воспроизведения треков в случайном порядке наж-мите кнопку RDM [14] еще раз. Индикаторы “RDM” и “DISC” на дисплее погаснут.

## Переключение магазина

Данная функция позволяет выбрать для прослушивания следующий ма-газин из шести дисков, если к Вашей магнитоле подключен 12-ти или 18-ти дисковый ченджер.

Для выбора следующего магазина нажмите кнопку MAG [18].

## Фиксация магазина

Данная функция позволяет зафикси-ровать один из магазинов 12-ти или 18-ти дискового ченджера. При за-фиксированном магазине все фун-кции ченджера работают только с тем магазином, который Вы выбали.

- Для включения фиксации нажми-те и удерживайте втечении 2-х секунд кнопку MAG [18]

- Для включения фиксации нажми-те и удерживайте втечении 2-х секунд кнопку MAG [18] еще раз

Чтобы избежать кражу магнитолы, Вы можете снимать панель управле-ния (ПУ). Снятую ПУ храните в спе-циальном чехле для предотвраще-ния царапин. Всегда забирайте ПУ с собой покидая автомобиль.

# Снятие ПУ

- Выключите питание.

- Нажмите кнопку [1]. ПУ отщелк-нется.

- Снимите ПУ.

- Обязательно положите ПУ в специальный чехол !

# Установка ПУ

- Вставте правую часть ПУ.

- Нажмите на левую часть до щел-чка.

Внимание !

- Не устанавливайте ПУ начиная с левой стороны.

- Не подвергайте ПУ механичес-ким воздействиям.

- При установке защелкивайте ПУ до конца.

- Не касайтесь контактов пальца-ми и металлическими предмета-ми.

Примечание:

Если ПУ загрязнится,протрите ее мягкой, сухой тканью.

Управление ченджером

Ускоренное воспроизведе-ние

- Вперед

Нажмите и удерживайте втечении 2-х секунд кнопку SEEK UP [4]

- Назад

Нажмите и удерживайте втечении 2-х секунд кнопку SEEK DN [2]

# Сканирование

Данная функция позволяет прослу-шать первые 10 секунд каждого тре-ка воспроизводимого в данный мо-мент диска.

- Сканирование будет продолжаться бесконечно, пока Вы не выберете ка-кой либо трек.

- Нажмите кнопку SCN [16] во вре-мя воспроизведения для начала сканирования. На дисплее заго-рится индикатор "SCN"

- Для остановки сканирования,наж-мите кнопку SCN [16] еще раз. Индикатор "SCN" на дисплее по-гаснет.

# Сканирование дисков

Данная функция позволяет прослу-шать первые 10 секунд первого тре-ка всех дисков ченджера.

- Сканирование будет продолжаться бесконечно, пока Вы не выберете ка-кой либо трек.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд кнопку SCN [16] во время воспроизведения для на-чала сканирования. На дисплее загорятся индикаторы "SCN" и “DISC”

- Для остановки сканирования,наж-мите кнопку SCN [16] еще раз. Индикаторы "SCN" и “DISC” на дисплее погаснут.

# Повтор трека

Данная функция позволяет прослу-шивать один трек бесконечное коли-чество раз.

- Нажмите кнопку RPT [15], чтобы включить повтор трека. На дис-плее загорится индикатор "RPT"

- Для отказа от повтора нажмите кнопку RPT [15] еще раз. Индика-тор "RPT" на дисплее погаснет.

# Повтор диска

Данная функция позволяет прослу-шивать один диск бесконечное коли-чество раз.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд кнопку RPT [15], чтобы включить повтор диска. На дисплее загорятся индикаторы "RPT" и “DISC”

- Для отказа от повтора нажмите кнопку RPT [15] еще раз. Индика-торы "RPT" и “DISC” на дисплее погаснут.

Воспроизведение треков в  случайном  порядке

Данная функция позволяет прослу-шивать треки воспроизводимого в данный момент диска в случайном порядке.

- Такое воспроизведение будет продол-жаться бесконечно, пока Вы не вы-берете какой либо трек.

- Нажмите кнопку RDM [14] На дис-плее загорится индикатор “RDM”

- Для отмены воспроизведения треков в случайном порядке наж-мите кнопку RDM [14] еще раз. Индикатор “RDM” на дисплее по-гаснет.

## Функции тюнера

- Нажмите и удерживайте кнопку AS [8] - 6 станций будет автома-тически занесено в память тюне-ра.

Сканирование станций за-несенных в память

Эта функция позволяет прослушать станции занесенные в память тюне-ра,автоматически переключая их че-рез несколько секунд.

- Нажмите кнопку PS [7]. Сканиро-вание начнется.

- Когда появится станция, которую Вы хотите прослушать, нажмите кнопку [5] снова. Сканирование прекратится.

Функция "любимая стан-ция"

Данная функция позволяет занести в память тюнера одну станцию под кнопкой ISR [5]. Нажатие на кнопку [5] в любом режиме работы магни-толы переводит ее на прием этой станции.

- Занесение станции в память

- Настройте тюнер на прием же-лаемой станции.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд кнопку ISR [5]

Управление ченджером

Данная магнитола позволяет управ-лять функциями CD/MD ченджера, подключенного к ней.

Переключение в режим уп-равления CD/MD ченджером

Нажимая кнопку FNC [5], переключи-те магнитолу в режим управления CD/MD ченджером. Воспроизведе-ние первого диска начнется автома-тически.

Приостановка воспроизве-дения

Нажмите во время воспроизведения кнопку / [17]. Проигрывание дис-ка будет приостановлено.

Для возобновления воспроизведе-ния нажмите кнопку [17] еще раз.

## Выбор диска

- Во время воспроизведения нажми-те кнопку DISC UP [7] для выбора следующего диска.

- Во время воспроизведения нажми-те кнопку DISC DN [8] для выбора предыдущего диска.

## Выбор трека

- Нажатие на кнопку SEEK UP [4] переключает на начало следую-щего трека.

- Нажатие на кнопку SEEK DN [2] переключает на начало текущего трека.

- Двойное нажатие на кнопку SEEK DN [2] переключает на начало предыдущего трека.

### Органы управления

[1]   Кнопка снятия ПУ.

[2]   SEEK DN – Перемотка назад (). Настройка станций (). Выбор предыду-

щего трека (,).

[3]   , - Кнопки “вверх” и “вниз”.

[4]   SEEK UP – Перемотка вперед () Настройка станций (). Выбор следую-

щего трека (,).

[5]   POWER (FNC) – Включение/выключение питания. Переключение режимов

работы.

[6]   EJECT – Изъятие кассеты ().

[7]   PS (DISC UP) – Сканирование предварительно настроенных станций ().

Выбор следующего диска (,).

[8]   AS (DISC DN) – Автонастройка (). Выбор предыдущего диска (,).

[9]   ISR – «Любимая станция»

[10] Z-EHCR – Эквалайзер.

[11] Выбор предварительно настроенных станций ().

[12] BLS – Пропуск пустых мест ().

[13] DISP – Выбор режима дисплея.

[14] RDM – Воспроизведение в случайном порядке (,).

[15] RPT – Повтор записи (,,).

[16] SCN – Сканирование записей (,,).

[17] / - Пауза (,,). Отключение звука ().

[18] BND (PROG) – Переключение диапазонов (). Реверс ().

[19] A-M (LD) – Выбор аудионастроек. Тонкомпесация.

[20] ,  - Кнопки “влево” и “вправо”.

()  - В режиме тюнера.

() – Врежиме кассетной деки.

()  - В режиме управления CD ченджером.

()  - В режиме управления MD ченджером.

# Установка батареек

Переверните пульт ДУ и сдвинь-те заднюю крышку в направлении стрелки.

Магнитола может дополнительно комплектоваться пультом дистанционного управления.

- Установите батарейки соблюдая полярность и закройте крышку.

Примечания:

- При замене батареек меняйте обе сразу.

- Не бросайте батарейки в огонь или воду.

## Функции тюнера

Данная магнитола снабжена тюне-ром MAGI-TUNE+®, который позво-ляет принимать передачи FM диапа-зона в стереорежиме.

Обратите внимание !

Магнитола имеет два стандарта принимаемых диапазонов – амери-канский и европейский.Для переклю-чения стандартов проделайте сле-дующие действия:

- Нажатием кнопки BND [18] выбе-рите нужный диапазон (AM или FM)

- Нажмите и удерживайте кнопку BND [18]. Не отпуская кнопку [18], нажмите кнопку RPT [15].

	Все ранее занесенные в память станции стираются после этой операции.

Переключение диапазонов

- Нажатием кнопки FNC [5] выбе-рите режим тюнера.

- Нажимая кнопку BND [18] выбе-рите желаемый диапазон.

Диапазоны переключаются в следу-ющей последовательности :

FM1FM2FM3AMFM1…

Настройка станций

Вы можете настроить тюнер на при-ем желаемой станции одним из сле-дующих способов :

Автоматический поиск

- Включите режим автоматическо-го поиска. Для этого нажмите и удерживайте втечении  2-х се-

кунд кнопку BND [18]. При вклю-ченном режиме индикатор "MA-NU" гореть не должен

	Изначально на заводе тюнер ус-тановлен в режим автоматичес-кого поиска.

- Нажмите на кнопку SEEK UP [4] или SEEK DN [2] – тюнер начнет автоматический поиск.

SEEK UP : приводит к поиску в сторону увеличения частоты

SEEK DN :  в сторону уменьше-ния.

Ручная настройка

- Включите режим ручной настрой-ки. Для этого нажмите и удержи-вайте втечении  2-х секунд кнопку BND [18]. При включенном режи-ме индикатор "MANU" должен го-реть.

- Нажимая на кнопку SEEK UP [4] или SEEK DN [2], настройтесь на интересующую Вас станцию.

Запоминание станций

- Настройтесь на интересующую Вас станцию одним из способов приведенных выше.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд одну из цифровых кнопок [11]. Станция будет зане-сена в память тюнера под этим номером.

Функция "автонастройка"

Данная функция позволяет занести в память тюнера 6 станций авто-матически, располагая их по мере ухудшения качества приема.

- Нажимая кнопку BND [18], выбе-рите нужный Вам диапазон.

Функции кассетной деки

##### Функции кнопок пульта ДУ

| Режим Кнопка | ## Тюнер | ## Кассета | Проигрывание CD/MD |
| --- | --- | --- | --- |
| [21] FUNC | Включение/выключение магнитолы (нажать и удерживать втечении 2-х сек). Переключение режима работы. |  |  |
| [22] BAND DISC UP PROG TOP | Переключение диапазонов | Реверс | Переход к сле-дующему CD |
| [23] VOLUME | Регулировка громкости |  |  |
| [24] SEARCH | Переключение предварительно настроенных станций | Перемотка Поиск след.записи (нажать2 раза) | Переключение треков CD |
| [25] PLAY/ PAUSE | Нет функции | Воспроизведе-ние/Пауза | Воспроизведе-ние/Пауза |
| [26] MUTE | Приглушение звука |  |  |
| [27] ISR | "Любимая" станция |  |  |
| [28] DISP | Преключение режимов дисплея |  |  |
| [29] SCN PS/AS | Сканирование предварительно настроенных станций (автонастройка) | Сканирование записей | Сканирование записей |
| [30] RPT BLS | Нет функции | Повтор записи (пропуск пустых мест) | Повтор трека (повтор диска) |
| [31]RDM | Нет функции | Нет функции | Воспроизведение в случайном порядке |

Обратите внимание: некоторые одинаковые кнопки на пульте ДУ и магнитоле имеют разные функции.

Функция "поиск"

Данная функция позволяет найти начало следующей/предыдущей за-писи. Для включения поиска нажми-те дважды кнопку “вправо” или “вле-во”.

: для поиска следующей записи.

: для поиска предыдущей записи.

Реверс

Нажмите кнопку PROG [18] во время воспроизведения - начнется прои-грывание другой стороны кассеты.

- При окончании кассеты реверс сраба-тывает автоматически.

Функция "сканирование"

Данная функция позволяет прослу-шать первые 10 секунд каждой запи-си. Сканирование будет продол-жаться до тех пор, пока Вы его не прервете.

- Нажмите кнопку SCN [16] во вре-мя воспроизведения для начала сканирования. На дисплее заго-рится индикатор "SCN"

- Для остановки сканирования,наж-мите кнопку SCN [16] еще раз. Индикатор "SCN" на дисплее по-гаснет.

Повтор записи

Данная функция позволяет прослу-шивать одну запись бесконечное ко-личество раз.

- Нажмите кнопку RPT [15], чтобы включить повтор записи.На дис-плее загорится индикатор "RPT"

- Для отказа от повтора нажмите кнопку RPT [15] еще раз

Индикатор "RPT" на дисплее погаснет.

Пропуск пустых мест

Данная функция автоматически пе-рематывает ленту в промежутках между записями, если они превыша-ют 12 секунд.

- Нажмите и удерживайте кнопку BLS [12] втечении 2-х секунд,что-бы включить функцию пропуска пустых мест. На дисплее загорит-ся индикатор "BLS"

- Для отмены данной функции,наж-мите  кнопку BLS [12] втечении 2-х секунд еще раз. Индикатор "BLS"  на дисплее погаснет.

Примечания:

Функции поиск, сканирование и пропуск пустых мест будут работать неверно

на кассетах со следующими дефекта-ми:

- Кассеты с низким уровнем записи

- С сильными шумами между записями

- С длинными паузами внутри записей.

- С паузами меньше 4-х секунд между записями

# Основные функции

Внимание !

Сбавте уровень громкости перед выключением питания. Магнитола помнит последнюю установку громкости. Если Вы выключаете питание с повышенной громко-стью, при включении магнитолы внезапный, громкий звук может причинить вред Вашему слуху и повредить магнитолу.

Включение

- Нажмите кнопку POWER [5]. Дис-плей и подсветка кнопок на маг-нитоле зажгутся.Магнитола вклю-чается в том же режиме, в кото-ром она была при выключении.

- Чтобы выключить магнитолу, нажмите и удерживайте кнопку POWER [5] втечении 2-х секунд.

- Нажмите кнопку FNC [5] для пе-реключения режима.

- При каждом нажатии переключе-ния происходят в следующей пос-ледовательности:

Тюнер  Кассета  CD  MD  Тюнер … и т.д.

- Если CD или MD ченджер не под-ключены, то они отображаться не будут.

- При помощи кнопок «вверх» и «вниз» [3] Вы можете регулиро-вать уровень громкости.

: увеличивает громкость.

: уменьшает громкость.

## Аудионастройки

- Нажмите кнопку A-M [19] для пе-рехода в режим аудионастроек.

Каждое нажатие на кнопку A-M [19] переключает настройки в следующей последовательности:

BASS/TREB  BAL/FAD Обыч-ный режим.

- При помощи кнопок «влево», «вправо» [20] и «вверх», «вниз» [3] установите желаемые пара-метры.

- Регулировка низких частот

: повышает низкие частоты

: понижает низкие частоты

- Регулировка высоких частот

: повышает высокие частоты

: понижает высокие частоты

- Регулировка баланса

: перемещает звук к правым

динамикам

: перемещает звук к левым

динамикам

- Регулировка фейдера

: перемещает звук к передним

динамикам

: перемещает звук к задним

динамикам

Установки эквалайзера

Эта магнитола идет с 3 типами зву-ковых эффектов, сохраненных в па-мяти, (Z-enhancer). Выберите тот, который Вы предпочитаете.

	Фабричная установка эквалайзера - "ВЫКЛ"

При каждом нажатии кнопки Z-EHCR [8],эффекты изменяются в следую-щем порядке:

"Z-ENHANCER 1"  "Z-ENHAN-CER 2"  "Z-ENHANCER 3" 

"OFF"  "Z-ENHANCER 1"… и т.д.

### Основные функции

- Z-ENHANCER 1: подчеркнутый бас

- Z-ENHANCER 2: подчеркнутые вы-сокие частоты

- Z-ENHANCER 3: подчеркнутые вы-сокие частоты и бас

- OFF                   :     нет эффекта

Тонкомпенсация

Нажмите и удерживайте кнопку LD [19] втечении 2-х секунд для вклю-чения / выключения тонкомпенса-ции.

## Переключение дисплея

Вы можете переключить дисплей в режим отображения часов. Для это-го нажмите и удерживайте кнопку BND [18] и одновременно нажмите кнопку DISP [13].

## Установка часов

- Переключите дисплей в режим отображения часов как указано выше.

- Нажмите и удерживайте кнопку BND [18] и одновременно нажми-те и удерживайте втечении 2–х секунд кнопку DISP [13]. Часы начнут мигать.

- При помощи кнопок «влево» и «вправо» [20] установите время.

- По окончании установки нажмите кнопку BND [18] еще раз.

Примечания:

- При отключении аккумулятора авто-мобиля часы обнуляются.

- Если во время установки часов Вы нажмете на любую другую кнопку, установка будет отменена.

#### Функции кассетной деки

## Загрузка кассеты

Вставте кассету в кассетный отсек. Ввтоматически начнется воспро-изведение.

- Если Вы используете кассеты с лентой "Metall" или "Cr", магнитола автоматически переключится на вос-произведение этого типа ленты.

- Если кассета уже загружена, нажми-те кнопку  FNC [5], чтобы переклю-чить магнитолу в режим кассетной деки.

Приостановка воспроизве-дения

Нажмите во время воспроизведения кнопку / [17]. Проигрывание кас-сеты будет приостановлено..

Для возобновления воспроизведе-ния нажмите кнопку [17] еще раз.

## Изъятие кассеты

Нажмите кнопку EJECT [6] и выньте кассету.

- Магнитола автоматически переклю-чается в режим тюнера через 4 се-кунды после нажатия кнопки EJECT [6]. Если к магнитоле подключена ав-томатическая антенна, то она выд-винется.

## Перемотка ленты

Для перемотки нажмите во время воспроизведения кнопку “вправо” или “влево” [20].

: для премотки вперед

: для премотки назад

- Во время перемотки Вы можете про-слушивать радио