FM тюнер

Диапазон принимаемых частот:

87.5 MHz – 108.0 MHz

Чувствительность:

11 dBf

50 dB Quieting чувствительность:

17 dBf

Селективность каналов:

75 dB

Разделение стереоканалов (1kHz):

35 dB

Частотный диапазон (±3 dB):

30 Hz to 15 kHz

AM тюнер

Диапазон принимаемых частот:

530 kHz - 1710 kHz

Чувствительность:

25 V

# Кассетная дека

Коэффициент детонации:

0.06 %

Разделение стереоканалов (1kHz):

45 dB

Частотный диапазон (±3 dB):

120 s (normal)

30 Hz - 18 kHz

70  s (CrO2,FeCr,Metall)

30 Hz - 20 kHz

Отношение сигнал/шум:

70 s  (CrO2,FeCr,Metall)

с Dolby® 67 dB

без Dolby® 58 dB

# Усилитель

Максимальная мощность:

160W (40Wx4) (EIAJ)

Номинальная мощность:

14Wx4,при сопротивлении динами-ков 4 Om, в диапазоне 20 Hz – 20 kHz, и 1% THD

Регулятор низких частот (30 Hz):

±15dB

Регулятор высоких частот (10 kHz):

±10dB

Сопротивление нагрузки:

4 Om (4 Om – 8 Om)

Сигнал на линейном выходе:

0.7V

# Прочие

Напряжение питания :

14.4 V DC (10.8 V - 15.6 V)

Потребление тока:

< 15A

Вес:

1.6 kg

Вес пульта ДУ:

30 g (с батарейками)

Габаритные размеры:

178 (W) x 50 (H) x 155 (D) mm

Размеры пульта ДУ:

44 (W) x 110 (H) x 27 (D) mm

## Автомагнитола с

возможностью управления

CD/MD ченджером

Примечания:

- Спецификации соответствуют стандарту EIA

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделий, улучшающие их работу.

Спасибо за покупку Clarion ARX6570z.

- Пожалуйста, прочитайте это руководство перед началом эксплуатации.

- Данное руководство включает операции с CD/MD ченджерами и TV тюнером, которые могут быть подключены  через кабель CeNET. CD/MD ченджеры и TV тюнер имеют свои руководства по эксплуатации. Внимательно ознакомтесь с ними.

## Содержание

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Эксплуатация кассет

Откидная панель

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Установка батареек

Функции кнопок пульта дистанционного управления

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Основные функции

Функции тюнера

Функции кассетной деки

Сервисные функции

- УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Управление CD ченджером

Управление MD ченджером

Упраление TV тюнером

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

Если на дисплее выдается одно из следующих сообщений об ошибке, восполь-зуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы устранить проблему.

|  | ## Сообщение | ## Причина | ## Устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| Кассета | # ERROR 1 | Кассету «заело». | Заменить кассету |
|  | # ERROR 2 | Обрыв ленты | Заменить кассету |
|  | # ERROR 4 | Не возможно включить ре-жим кассетной деки | Поломка кассетного меха-низма.Требуется ремонт |
|  | # ERROR 8 | Ленту «зажевало» и кассе-ту невозможно изъять. | Вынуть кассету вручную |
| CD ченджер | # ERROR 2 | Невозможно ключить ре-жим CD ченджера | Поломка механизма чен-джера .Требуется ремонт |
|  | # ERROR 3 | Диск с деффектами (царапины и пр.) | Заменить диск |
|  | # ERROR 6 | Диски установлены «вверх ногами» | Установить диски правильно |
| MD ченджер | # ERROR H | Температура внутри MD ченджера слишком высока | Подождать некоторое время, пока охладиться MD ченджер |
|  | # ERROR 2 | Невозможно ключить ре-жим MD ченджера | Поломка механизма чен-джера.Требуется ремонт |
|  | ## ERROR 3 | Диск с деффектами (царапины и пр.) | Заменить диск |
|  | ## ERROR 6 | Диск пуст | Установить диск с записью |

Если появилось сообщение о какой либо другой ошибке, чем те, что описаны вы-ше,нажмите кнопку «сброс». Если проблема сохраняется, выключите магнитолу и проконсультируйтесь с Вашим дилером.

| Неисправность | Вероятная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не включается питание | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель |
|  | Магнитола не правильно подключена | Проконсультироваться с опытным мастером. |
| Нет реакции на нажатие кнопок управления | Ошибка микропроцессора | Выключить магнитолу Снять панель управления Нажать на кнопку «сброс» втечении 2-х секунд |
| Дисплей горит не целиком | Нет контакта между панелью управления и магнитолой | Снять панель управления и протереть контакты спиртом |
| Плохое качество звука при вос-произведении кассеты | Загрязнены магнитные головки | Очистить головки при помощи чистящей кассеты |
|  | Не включено шумо-понижение Dolby® | Включить шумопонижение Dolby® |

- Вращаемый регулятор громкости с подсвеченной кнопкой поиска

- Съемная откидная передняя панель

- Управление TV тюнером

- Возможность чтения CD-TEXT данных с CD ченджеров Clarion

- 3 предустановленных настройки эквалайзера

- CeNET шина для управления другими устройствами Clarion

- Тюнер FM MAGI-TUNE+®

- Кассетная дека с полностью логическим управлением

- Система шумопонижения Dolby® B

- 4 линейных выхода

- Встроенный усилитель на 160 W (4x40 W)

Данное устройство имеет высокоточный кассетный механизм. Не вскрывайте его самостоятельно, даже при возникновении неисправностей.

Это оборудование производит и ис-пользует энергию радиочастоты и, если оно установлено не в соответ-ствии с инструкциями, может причи-нять вред телерадиоприему. Если это оборудование вредно влияет на радио или телевизонный прием, пользователь обязан проконсульти-роваться с дилером или опытным телерадиомехаником.

ВНИМАНИЕ !

Производитель оставляет за со-бой право вносить изменения в изделия для улучшения их рабо-ты.

Изменения, внесенные пользова-телем в период эксплуатации без согласия с производителем, ли-шают его всяких гарантий на ра-боту изделия.

# Эксплуатация кассет

Управление TV тюнером

Использование кассет со следующи-ми дефектами может приводить к сбоям функции "поиск" кассетной деки.

- Кассеты с низким уровнем записи

- С паузами между записями мень-ше, чем 4 секунды

- С шумами между записями

- С большими паузами в самих за-писях

Предостережения

- Провисание ленты может приво-дить к сбоям. Натяните ее перед установкой кассеты в магнитолу.

Откидная панель

ARX 6570z имеет откидную панль. Благодаря этому, дисплей имеет увеличенные размеры.

Внимание !

## При открывании/закрывании па-нели можно повредить пальцы !

- Всегда эксплуатируте магнитолу только с полностью закрытой па-нелью.

- Не прикладывайте больших уси-лий при открывании панели.

- Не используйте панель как под-ставку, когда она открыта.

- Избегайте использовать кассеты 120 минут или более длинные. (такие кассеты имеют чрезвычайно тонкую ленту, и она может обор-ваться во время воспроизведения)

- Периодически очищайте магнит-ные головки при помощи чистящей кассеты

- Не подвергайте кассеты воздей-ствиям магнитных полей

- Не разбирайте механизм кассет

- Не используйте кассеты неизвест-ных производителей

- Всегда вынимайте кассеты из маг-нитолы по окончании прослушива-ния

- При закрывании панели не нажи-майте кнопку OPEN [1]

- Сильное надавливание на дис-плей может привести к его пов-реждению

- Если панель не откинулась пол-ностью, откинте ее рукой до кон-ца

кунд кнопку BND [12]. При вклю-ченном режиме индикатор "MA-NU" [6] гореть не должен.

	Изначально на заводе тюнер ус-тановлен в режим автоматичес-кого поиска.

- Нажмите на правую или левую часть кнопки SEARCH [14] – тю-нер начнет автоматический по-иск. Нажатие на правую часть кнопки [14] приводит к поиску в сторону увеличения частоты, на левую - в сторону уменьшения.

Ручная настройка

- Включите режим ручной настрой-ки. Для этого нажмите и удержи-вайте втечении  2-х секунд кнопку BND [12]. При включенном режи-ме индикатор "MANU" [6] должен гореть.

- Нажимая на правую или левую часть кнопки SEARCH [14], нас-тройтесь на интересующую Вас станцию.

Запоминание станций

- Настройтесь на интересующую Вас станцию одним из способов приведенных выше.

- Нажмите и удерживайте втечени-и 2-х секунд одну из цифровых кнопок [9]. Станция будет занесе-на в память тюнера под этим но-мером.

Функция "автонастройка"

Данная функция позволяет занести в память тюнера 6 станций автома-тически,располагая их по мере ухуд-шения качества приема.

- Нажимая кнопку BND [12],выбе-рите нужный Вам диапазон.

- Нажмите и удерживайте кнопку AS [5] - 6 станций будет автома-тически занесено в память тюне-ра.

Сканирование станций за-несенных в память

Эта функция позволяет просматри-вать TV станции занесенные в па-мять тюнера, автоматически перек-лючая их через несколько се-кунд.

- Нажмите кнопку PS [5].Сканиро-вание начнется.

- Когда появится станция, которую Вы хотите просмотреть, нажмите кнопку [5] снова. Сканирование прекратится.

Примечание:

Не нажимайте кнопку PS [5] дольше, чем на 2 секунды,иначе вместо скани-рования Вы включите функцию "ав-тонастройка".

Управление MD ченджером

Возобновится обычное воспроиз-ведение.

Воспроизведение треков в  случайном  порядке

Данная функция позволяет прослу-шивать треки воспроизводимого в данный момент CD в случайном по-рядке.

- Такое воспроизведение будет продол-жаться бесконечно, пока Вы не выбе-рете какой либо трек.

- Нажмите кнопку RDM [7] На дис-плее загорится индикатор “RDM” [13].

- Для отмены воспроизведения треков в случайном порядке наж-мите кнопку RDM [7] еще раз. Индикатор “RDM” [13] на дис-плее погаснет.

Возобновится обычное воспроиз-ведение.

Воспроизведение дисков в  случайном  порядке

Данная функция позволяет прослу-шивать в случайном порядке диски выбранного ченджера.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд кнопку RDM [7]. На дисплее загорятся индикаторы “RDM” [13] и “DISC” [9].

- Для отмены воспроизведения треков в случайном порядке наж-мите кнопку RDM [7] еще раз. Индикаторы “RDM” [13] и “DISC” [9] на дисплее погаснут.

Возобновится обычное воспроиз-ведение.

Управление TV тюнером

Данная магнитола позволяет управ-лять всеми функциями TV тюнера, подключенного к кабелю CeNET. Для просмотра TV программ также необходимо иметь TV монитор.

Просмотр TV

- Нажатием кнопки FNC [3] выбе-рите режим  TV тюнера.

- Нажимая кнопку BND [12] выбе-рите желаемый диапазон.

Диапазоны переключаются в следу-ющей последовательности :

TV1  TV2  TV1…

- Нажмите на правую или левую часть кнопки SEARCH [14], чтобы настроится на станцию.

# Просмотр видео

Если на вход TV тюнера подключен автомобильный видеомагнитофон или видеоплэйер, Вы можете прос-матривать видео.

- Нажмите кнопку RDM [7] для пе-реключения TV тюнера в режим просмотра видео.

- Для возврата в режим просмотра TV программ нажмите кнопку RDM [7] еще раз.

Настройка станций

Вы можете настроить тюнер на при-ем желаемой станции одним из сле-дующих способов:

Автоматический поиск

- Включите режим автоматическо-го поиска. Для этого нажмите и удерживайте втечении  2-х се-

## Основные

### Дополнительные

Дисплей

Кнопки управления

Управление MD ченджером

[1]	OPEN - Кнопка открывания па-нели

[2]	ENT - Пауза/воспроизведение (ввод)

[3] 	POWER - ВКЛ/ВЫКЛ

[4]	TITLE (ADJ) - Ввод названий (выполнение)

[5]	SCN (PS/AS) - Сканирование (настроенных станций / автона-стройка)

[6]	RPT (BLS) - Повтор (пропуск пустых мест)

[7]	DOLBY NR (RDM) – Шумопони-жение (воспроизведение в слу-чайном порядке)

Дисплей

(1)   Индикатор кассеты

(2)   Индикатор шумопонижения

(3)   Индикатор тонкомпенсации

(4)   Индикатор аудионастроек

(5)   Индикатор режима функций

(6)   Индикатор ручной настройки

(7)   Индикатор стереоприема

(8)   Индикатор эквалайзера

(9)   Индикатор CD

(10)	Индикатор предварительно нас-троенных станций

(11) Буквенно-цифровой индикатор

(12) Индикатор статуса

- [8]	Z-EHCR - Эквалайзер

[9]  	Кнопки выбора предваритель-но настроенных станций/CD/ MD

[10]	DISP - Переключение режимов дисплея

[11]	ISR - "Любимая" станция

[12] 	BND (PROG) - Переключение диапазонов (программирова-ние)

[13]	A-M (LOUD) - Настройки зву-чания (тонкомпенсация)

[14]	SEARCH - Поиск

[15]	Вращаемый регулятор

[16]	Кассетный отсек

[17]	Кнопка извлечения кассеты

(13) Индикатор воспроизведения в

случайном порядке

(14) Индикатор режима повтор

(15)	Индикатор режима сканирова-ние

(16)	Индикатор режима пропуска пустых мест

(17) Индикатор диапазона

(18) Индикатор воспроизведения

CD/MD

(19)	Индикатор воспроизводимого трека CD/MD

Ускоренное воспроизведе-ние

- Вперед

Нажмите и удерживайте втечении 2-х секунд правую часть кнопки SEARCH [14]

- Назад

Нажмите и удерживайте втечении 2-х секунд левую часть кнопки SEARCH [14]

# Переход к началу диска

Нажмите кнопку [9] с номером вос-производимого в данный момент MD.

- Если какой либо из слотов магазина пуст,нажатие на кнопку, соответ-ствующую этому номеру, выдаст со-общение об отсутствии диска.

# Сканирование

Данная функция позволяет прослу-шать первые 10 секунд каждого тре-ка воспроизводимого в данный мо-мент MD.

- Сканирование будет продолжаться бесконечно,пока Вы не выберете ка-кой либо трек.

- Нажмите кнопку SCN [5] во время воспроизведения для начала сканирования. На дисплее заго-рится индикатор "SCN" [15]

- Для остановки сканирования,наж-мите кнопку SCN [5] еще раз.Ин-дикатор "SCN" [15] на дисплее погаснет.

# Сканирование дисков

Данная функция позволяет прослу-шать первые 10 секунд первого тре-ка всех MD выбранного ченджера.

- Сканирование будет продолжаться бесконечно,пока Вы не выберете ка-кой либо трек.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд кнопку SCN [5] во время воспроизведения для на- чала сканирования. На дисплее загорятся индикаторы "SCN" [15] и “DISC” [9].

- Для остановки сканирования,наж-мите кнопку SCN [5] еще раз.Ин-дикаторы "SCN" [15] и “DISC” [9] на дисплее погаснут.

# Повтор трека

Данная функция позволяет прослу-шивать один трек бесконечное коли-чество раз.

- Нажмите кнопку RPT [6], чтобы включить повтор трека. На дис-плее загорится индикатор "RPT" [14]

- Для отказа от повтора нажмите кнопку RPT [6] еще раз. Индика-тор "RPT" [14] на дисплее погас-нет.

Возобновится обычное воспроиз-ведение.

# Повтор диска

Данная функция позволяет прослу-шивать один диск бесконечное коли-чество раз.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд кнопку RPT [6], чтобы включить повтор диска. На дисплее загорятся индикаторы "RPT" [14] и “DISC” [9].

Для отказа от повтора нажмите кнопку RPT [6] еще раз. Индика-торы "RPT" [14] и “DISC” [9] на дисплее погаснут.

Управление MD ченджером

Переключение в режим уп-равления MD ченджером

Данная магнитола позволяет управ-лять всеми функциями MD чендже-ра, подключенного к кабелю CeNET.

Одновременно можно управлять двумя ченджерами ( CD и /или MD ).

Нажимая кнопку FNC [3] переключи-те магнитолу в режим управления MD ченджером. Воспроизведение первого диска начнется автомати-чески.

Если к магнитоле подключено два MD ченджера, нажимая кнопку FNC [3],выберите первый или второй чен-джер.

- Если в ченджер не установлен мага-зин с дисками, на дисплее загорится надпись “NO MAG”.Вставте магазин.

При смене магазина, на дисплее заго-рится надпись “LOADING”.

- Если в какой либо слот магазина не установлен диск, то при загрузке на дисплее загорится надпись “NO DISC”. Вставте диски во все слоты магазина.

Приостановка воспроизве-дения

Нажмите во время воспроизведения кнопку [2]. Проигрывание диска бу-дет приостановлено. На дисплее за-горится надпись "PAUSE".

Для возобновления воспроизведе-ния нажмите кнопку [2] еще раз.

# Отображение названий

При воспроизведении диска, Вы мо-жете вывести на дисплей название  всего  диска  или  отдельных треков.

- Ввод названий MD не предусмотрен.

Нажмите кнопку DISP [10],для пе-реключения дисплея в текстовый режим.

Панель управления (ПУ) может быть снята, для предотвращения кражи маг-нитолы. Снятую ПУ храните в специальном чехле, чтобы предотвратить цара-пины.Всегда берите ПУ с собой, оставляя автомобиль

- Нажимая и удерживая кнопку DISP [10] в течении 2-х секунд, выберите желаемый режим ото-бражения названий.

Названия меняются в следующей последовательности:

Название диска  Название трека   Название диска…

- Прокручивание названий

Если заголовок диска или трека име-ет длинну более 11 символов, Вы можете прокрутить его на дисплее.

- Выведите заголовок диска или трека на дисплей.

- Нажмите кнопку TITLE [4].

# Выбор диска

Каждая кнопка [9] соответствует од-ному CD под таким же номером в магазине ченджера.

Нажмите кнопку [9] с номером того CD, который хотите прослушать.

Воспроизведение первого трека нач-нется автоматически.

- Если какой либо из слотов магазина пуст, нажатие на кнопку, соответ-ствующую этому номеру, выдаст со-общение об отсутствии диска.

# Выбор трека

- Нажатие на правую часть кнопки SEARCH [14] переключает на на-чало следующего трека.

- Нажатие на левую часть кнопки SEARCH [14] переключает на на-чало текущего трека.

- Двойное нажатие на левую часть кнопки SEARCH [14] переключает на начало предыдущего трека.

Снятие ПУ

- Выключить магнитолу (нажать и удерживать втечении 2-х сек кнопку POWER [3])

- Нажать кнопку OPEN [1] и откинуть ПУ.

- Потянуть ПУ на себя

- Обязательно защелкните дер-жатель после снятия ПУ !

Установка ПУ

- Вставте правую часть ПУ

- Вставте левую часть ПУ

Внимание !

- Воизбежание поломки ПУ, не подвергайте ее механическим воздействиям

- Не оставляйте ПУ откинутой на-долго во время движения авто-мобиля. Это может привести к поломке соединительных кон-тактов

- Не царапайте контакты ме-таллическими предметами !

Если контакты загрязнятся – про-трите их мягкой, сухой тканью.

Управление CD ченджером

Установка батареек

1.	Перевернуть пульт дистанцион-ного управления и сдвинуть крышку по направлению стрелки.

2.	Вставить батарейки, соблюдая полярность, и закрыть крышку.

Примечания:

- При замене батареек меняйте обе сразу

- Не бросайте батарейки в огонь или воду

- Сканирование будет продолжаться бесконечно, пока Вы не выберете ка-кой либо трек.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд кнопку SCN [5] во время воспроизведения для на-чала сканирования. На дисплее загорятся индикаторы "SCN" [15] и “DISC” [9].

- Для остановки сканирования,наж-мите кнопку SCN [5] еще раз. Ин-дикаторы "SCN" [15] и “DISC” [9] на дисплее погаснут.

# Повтор трека

Данная функция позволяет прослу-шивать один трек бесконечное коли-чество раз.

- Нажмите кнопку RPT [6], чтобы включить повтор трека. На дис-плее загорится индикатор "RPT" [14]

- Для отказа от повтора нажмите кнопку RPT [6] еще раз. Индика-тор "RPT" [14] на дисплее погас-нет.

Возобновится обычное воспроиз-ведение.

# Повтор диска

Данная функция позволяет прослу-шивать один диск бесконечное коли-чество раз.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд кнопку RPT [6], чтобы включить повтор диска. На дисплее загорятся индикаторы "RPT" [14] и “DISC” [9].

- Для отказа от повтора нажмите кнопку RPT [6] еще раз.Индикато-ры "RPT" [14] и “DISC” [9] на дисплее погаснут.

Возобновится обычное воспроиз-ведение.

Воспроизведение треков в  случайном  порядке

Данная функция позволяет прослу-шивать треки воспроизводимого в данный момент CD в случайном по-рядке.

- Такое воспроизведение будет продол-жаться бесконечно, пока Вы не вы-берете какой либо трек.

- Нажмите кнопку RDM [7] На дис-плее загорится индикатор “RDM” [13].

- Для отмены воспроизведения треков в случайном порядке наж-мите кнопку RDM [7] еще раз. Ин-дикатор “RDM” [13] на дисплее погаснет.

Возобновится обычное воспроиз-ведение.

Воспроизведение дисков в  случайном  порядке

Данная функция позволяет прослу-шивать в случайном порядке диски выбранного ченджера.

- Нажмите и удерживайте втечени-и 2-х секунд кнопку RDM [7]. На дисплее загорятся индикаторы “RDM” [13] и “DISC” [9].

- Для отмены воспроизведения треков в случайном порядке наж-мите кнопку RDM [7] еще раз. Ин-дикаторы “RDM” [13] и “DISC” [9] на дисплее погаснут.

Возобновится обычное воспроиз-ведение.

Управление CD ченджером

## Функции кнопок пульта ДУ

# Выбор диска

Каждая кнопка [9] соответствует од-ному CD под таким же номером в магазине ченджера.

- Выбор диска с 1 по 6

Нажмите кнопку [9] с номером того CD, который хотите прослушать.

Воспроизведение первого трека нач-нется автоматически.

- Выбор диска с 7 по 12 (только для 12-ти дискового ченджера)

Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку [9] с номером того CD, который хотите прослушать.

Кнопка 6 соответствует диску 7 и т.д.

- Если какой либо из слотов магазина пуст, нажатие на кнопку, соответ-ствующую этому номеру, выдаст со-общение об отсутствии диска.

# Выбор трека

- Нажатие на правую часть кнопки SEARCH [14] переключает на на-чало следующего трека.

- Нажатие на левую часть кнопки SEARCH [14] переключает на на-чало текущего трека.

- Двойное нажатие на левую часть кнопки SEARCH [14] переключает на начало предыдущего трека.

Ускоренное воспроизведе-ние

- Вперед

Нажмите и удерживайте втечении 2-х секунд правую часть кнопки SEARCH [14]

- Назад

Нажмите и удерживайте втечении 2-х секунд левую часть кнопки SEARCH [14]

# Переход к началу диска

- При воспроизведении диска с 1 по 6

Нажмите кнопку [9] с номером вос-производимого в данный момент CD.

- При воспроизведении диска с 7 по 12 (только для 12-ти дисково-го ченджера)

Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку [9] с номером вос-производимого в данный момент CD.

Кнопка 6 соответствует диску 7 и т.д.

- Если какой либо из слотов магазина пуст, нажатие на кнопку, соответ-ствующую этому номеру, выдаст со-общение об отсутствии диска.

# Сканирование

Данная функция позволяет прослу-шать первые 10 секунд каждого тре-ка воспроизводимого в данный мо-мент CD.

- Сканирование будет продолжаться бесконечно, пока Вы не выберете ка-кой либо трек.

- Нажмите кнопку SCN [5] во вре-мя воспроизведения для начала сканирования. На дисплее заго-рится индикатор "SCN" [15]

- Для остановки сканирования,наж-мите кнопку SCN [5] еще раз. Ин-дикатор "SCN" [15] на дисплее погаснет.

# Сканирование дисков

Данная функция позволяет прослу-шать первые 10 секунд первого тре-ка всех CD выбранного ченджера.

| режим кнопка | Тюнер | Кассета | Проигрыва-ние CD/MD | TV тюнер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [20] FUNC | Включение/выключение магнитолы (нажать и удерживать втечении 2-х сек). Переключение режима. |  |  |  |
| [21] BAND DISC UP PROG TOP | Переключениедиапазонов | Реверс | Переход к сле-дующему CD | Переключение диапазонов |
| [22] VOLUME | Регулировка громкости |  |  |  |
| [23] SEARCH | Переключение предварительно настроен-ных станций | Перемотка Поиск след.за-писи (нажать 2 раза) | Переключение треков CD | Переключениепредваритель-но настроен-ных станций |
| [24] PLAY/ PAUSE | Нет функции | Воспроизведе-ние/Пауза | Воспроизведе-ние/Пауза | Нет функции |
| [25] MUTE | Приглушение звука |  |  |  |
| [26] ISR | "Любимая" станция |  |  |  |
| [27] DISP | Преключение режимов дисплея |  |  |  |
| [28] SCN PS/AS | Сканирование предварительно настроен-ных станций (автонастрой- ка) | Сканирование записей | Сканирование записей | Сканирование предваритель-но настроен-ных станций (автонастрой- ка) |
| [29] RPT BLS | Нет функции | Повтор записи (пропуск пус- тых мест) | Повтор трека (повтор диска) | Нет функции |
| [30]RDM DOLBY NR MONI | Нет функции | Включение шу-мопонижения | Воспроизведе-ние в случай-ном порядке | Переключение TV/Video |

Обратите внимание: некоторые одинаковые кнопки на пульте ДУ и магнитоле имеют разные функции.

Основные функции

Управление CD ченджером

Внимание !

Сбавте уровень громкости перед выключением питания. Магнитола помнит последнюю установку громкости. Если Вы выключаете питание с повышенной громко-стью, при включении магнитолы внезапный, громкий звук может причинить вред Вашему слуху и повредить магнитолу.

Включение

Обратите внимание:

Длительная эксплуатация магнитолы при неработающем двигателе может привести к разрядке аккумулятора автомобиля.

- Нажмите кнопку POWER [3]

- Дисплей и подсветка кнопок на магнитоле зажгутся. Магнитола включается в том же режиме, в котором она была при выключе-нии.

Обратите внимание:

После установки магнитолы в автомобиль, при первой подаче питания она включается в режиме самодиагностики. После нажатия кнопки POWER [3] на дисплее загорится надпись SYSTEM CHCK По окончании диа-гностики магнитола выключится Нажмите кнопку POWER [3] еще раз.

Переключение режима

- Нажмите кнопку FNC [3] для пе-реключения режима.

- При каждом нажатии переклю-чения происходят в следующей последовательности:

Тюнер  Кассета  CD  MD 

TV тюнер  Тюнер … и т.д.

- Если CD/ MD ченджер или TV тюнер не подключены,то они отображать-ся не будут.

Регулировка громкости

Вращайте регулятор [15] по часовой стрелке для увеличения громкости. Против часовой - для уменьшения.

- Громкость регулируется от 0 (мини-мум) до 33 (максимум)

Переключение дисплея

Нажмите кнопку DISP [10] для пере-ключения режима дисплея.

При каждом нажатии кнопки DISP [10] режимы дисплея переключают-ся в следующей последовательнос-ти:

Основной



Текстовый



Часы



Основной… и т.д

Переключение в режим уп-равления CD ченджером

Данная магнитола позволяет управ-лять всеми функциями CD чендже-ра, подключенного к кабелю CeNET. Одновременно можно управлять двумя ченджерами ( CD и /или MD ).

Нажимая кнопку FNC [3], переключи-те магнитолу в режим управления CD ченджером. Воспроизведение первого диска начнется автомати-чески.

Если к магнитоле подключено два CD ченджера, нажимая кнопку FNC [3],выберите первый или второй чен-джер.

- Если в ченджер не установлен мага-зин с дисками, на дисплее загорится надпись “NO MAG”.Вставте магазин.

При смене магазина, на дисплее заго-рится надпись “LOADING”.

- Если в какой либо слот магазина не установлен диск, то при загрузке на дисплее загорится надпись “NO DISC”. Вставте диски во все слоты магазина.

Внимание !

CD ченджер не может проигры-вать диски CD-ROM.

Приостановка воспроиз-ведения

Нажмите во время воспроизведения кнопку [2]. Проигрывание диска бу-дет приостановлено. На дисплее за-горится надпись "PAUSE".

Для возобновления воспроизведе-ния нажмите кнопку [2] еще раз.

# Отображение названий

При воспроизведении диска, Вы мо-жете вывести на дисплей название всего диска или отдельных треков, как записанных Вами в память маг-нитолы (см. “Сервисные функции” разд. 6 данной инструкции), так и имеющихся на самом CD ( диски с функцией CD-text).

- Нажмите кнопку DISP [10],для пе-реключения дисплея в текстовый режим.

- Нажимая и удерживая кнопку DISP [10] в течении 2-х секунд, выберите желаемый режим ото-бражения названий.

Названия меняются в следующей последовательности:

Название диска из памяти магни-толы  Название диска (CD-text)  Название трека (CD-text)   Название диска из памяти магни-толы…

Примечание:

- Если Вы не задали название для проигрываемого диска или у него нет заголовков системы CD-text, то на дисплее появится надпись “NO TITLE”.

- Прокручивание CD-text

Если заголовок CD-text имеет длин-ну более 11 символов, Вы можете прокрутить его на  дисплее.

- Выведите заголовок CD-text на дисплей.

- Нажмите кнопку TITLE [4].

# Сервисные функции

## Основные функции

- Нажимая кнопку FNC [3], выбери-те режим, в котором Вы хотите ввести названия (тюнер,CD или TV тюнер)

- Для MD ввод названий не предус-мотрен.

- Начните прослушивание CD, ра-диостанции или просмотр TV ка-нала, для которых Вы хотите за-дать название.

- Нажимая кнопку DISP [10], выбе-рите текстовый режим дисплея.

- Нажмите кнопку TITLE [4].На дис-плее загорится надпись "TITL" и мигающий курсор.

- Нажимайте на правую или левую часть кнопки SEARCH [14], для перемещения курсора.

- Нажимая кнопку DISP [10],выбе-рите тип символов.

- При каждом нажатии на кнопку DISP [10] типы символов меня-ются в следующей последова-тельности:

Большие буквы  Маленькие буквы  Цифры  Значки  Большие буквы… и т.д.

- Вращая регулятор [15], выберите нужный символ.

- Повторите шаги 5 - 7 и введите нужное название.

- Нажмите кнопку ENT [2] для запи-си названия в память.

Удаление названий

- Начните прослушивание CD, ра-диостанции или просмотр TV ка-нала, наввания которых Вы хоти-те удалить.

- Нажимая кнопку DISP [10], выбе-рите текстовый режим дисплея.

- Нажмите кнопку TITLE [4].На дис-плее загорится надпись "TITL" и мигающий курсор.

- Нажмите кнопку BND [12].

- Нажмите и удерживайте кнопку ENT [2] в течении 2-х секунд.Наз-вание будет стерто.

Сообщения

Когда Вы включаете или выключае-те магнитолу, на дисплее отобража-ются сообщения. Их можно отклю-чить.

- Заводская установка - сообщения включены.

- Нажмите и удерживаете кнопку ADJ [4] втечении 2-х секунд, что-бы войти в режим установок.

- Нажимайте на правую или левую часть кнопки SEARCH [14] до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "MESSAGE".

- Нажмите кнопку ENT [2].

- Вращайте регулятор [15] по часо-вой стрелке, чтобы включить со-общения. На дисплее загорится надпись "ON".

Вращайте регулятор [15] против  часовой стрелки, чтобы выклю-чить сообщения.На дисплее заго-рится надпись "OFF".

- Нажмите кнопку ENT [2] для за-вершения установки.

- Нажмите кнопку ADJ [4], для вы-хода из режима установок.

- Если названия CD или радиостан-ций не заданы, то на текстовом дисплее будет отображаться над-пись “NO TITLE”

- Выбранный Вами режим дисплея становится "режимом по умолча-нию". Например, при регулировке громкости, дисплей будет отобра-жать ее уровень и, по окончании регулировки, вернется автомати-чески в выбранный Вами режим работы.

Установки эквалайзера

Эта магнитола идет с 3 типами зву-ковых эффектов, сохраненных в па-мяти, (Z-enhancer). Выберите тот, который Вы предпочитаете.

	Фабричная установка эквалайзера - "ВЫКЛ"

При каждом нажатии кнопки Z-EHCR [8],эффекты изменяются в следую-щем порядке:

"Z-ENHANCER 1"  "Z-ENHAN-CER 2"  "Z-ENHANCER 3" 

"OFF"  "Z-ENHANCER 1"… и т.д.

- Z-ENHANCER 1: подчеркнутый бас

- Z-ENHANCER 2: подчеркнутые вы-сокие частоты

- Z-ENHANCER 3: подчеркнутые вы-сокие частоты и бас

- OFF                   :     нет эффекта

Настройка тембра

Нажмите кнопку A-M [13] и выберите параметр,который хотите настроить.

При каджом нажатии на кнопку A-M [13], параметры переключаются сле-дующим образом:

	При включенном режиме 1,2 или 3 эквалайзера

"Z-EHCR"  "BAL"  "FAD"  Основной режим дисплея…

Настройка низких частот

- Нажмите кнопку A-M [13] и выбе-рите параметр "BASS"

- Вращение регулятора [15] по ча-совой стрелке повышает низкие частоты, против часовой понижа-ет.

	Заводская установка "0" (диа-пазон регулировок от - 6 до + 6)

- По завершению регулировки,наж-мите кнопку A-M [13] несколько раз, чтобы вернуться в основной режим дисплея.

Настройка высоких частот

- Нажмите кнопку A-M [13] и вы-берите параметр "TREB"

- Вращение регулятора [15] по ча-совой стрелке повышает высокие частоты, против часовой – пони-жает.

	Заводская установка "0" (диа-пазон регулировок от - 6 до + 6)

- По завершению регулировки,наж-мите кнопку A-M [13] несколько раз, чтобы вернуться в основной режим дисплея.

Настройка баланса

- Нажмите кнопку A-M [13] и вы-берите параметр "BAL"

- Вращение регулятора [15] по ча-совой стрелке смещает звук к правым динамикам, против часо-вой - к левым.

 Заводская установка "0" (диа-

пазон регулировок от L13 до

Основные функции

R13)

- По завершению регулировки,наж-мите кнопку A-M [13] несколько раз, чтобы вернуться в основной режим дисплея.

Настройка фейдера

- Нажмите кнопку A-M [13] и выбе-рите параметр "FAD"

- Вращение регулятора [15] по ча-совой стрелке смещает звук к пе-реднимм динамикам,против часо-вой - к задним.

- Заводская установка "0" (диапа-зон регулировок от L13 до R13)

- По завершению регулировки,наж-мите кнопку A-M [13] несколько раз, чтобы вернуться в основной режим дисплея.

Настройка эквалайзера

- Нажмите кнопку Z-EHCR [8] и вы-берите режим эквалайзера (1,2 или 3)

- Нажмите кнопку A-M [13] и вы-берите режим "Z-EHCR"

- Вращение регулятора [15] по ча-совой стрелке усиливает эффект, протв часовой - уменьшает

	Если выбран режим эквалайзе-ра 1, Вы можете регулировать низкие частоты в диапазоне  2

	Если выбран режим эквалайзе-ра 2, Вы можете регулировать высокие частоты в диапазоне 2

	Если выбран режим эквалайзе-ра 3, Вы можете регулировать высокие и низкие частоты в ди-апазоне 2

- По завершению регулировки,наж-мите кнопку A-M [13] несколько раз, чтобы вернуться в основной режим дисплея.

Тонкомпенсация

Включение тонкомпенсации приво-дит к одновременному увеличению высоких и низких частот. Если Вы слушаете магнитолу с низким уров-нем громкости, рекомендуется вклю-чить тонкопенсацию для достижения лучшего качества звучания.

- Нажмите и удерживайте кнопку LOUD [13] втечении 2-х секунд. Тонкомпенсация включится и на дисплее загорится индикатор "LD" [3]

- Нажмите и удерживайте кнопку LOUD [13] втечении 2-х секунд Тонкомпенсация выключится Ин-дикатор "LD" [3] погаснет.

Функции кассетной деки

на кассетах со следующими дефекта-ми:

- Кассеты с низким уровнем записи

- С сильными шумами между записями

- С длинными паузами внутри записей.

- С паузами меньше 4-х секунд между записями

Сервисные функции

Установка часов

- Нажмите и удерживаете кнопку ADJ [4] втечении 2-х секунд,что-бы войти в режим установок.

- Нажимайте на правую или левую часть кнопки SEARCH [14] до тех пор, пока на дисплее не появится надпись "CLOCK".

- Нажмите кнопку ENT [2].

- Нажимая на правую или левую часть кнопки SEARCH [14] выбе-рите часы или минуты. (выбран-ная позиция будет мигать)

- Вращая регулятор [15],установи-те время.

- Часы работают в 12-ти часовом формате.

- Нажмите кнопку ENT [2] для за-вершения установки часов.

- Нажмите кнопку ADJ [4],для вы-хода из режима установок.

Примечания:

- При отключении аккумулятора авто-мобиля часы обнуляются.

- Если во время установки часов Вы нажмете на любую другую кнопку, установка будет отменена.

Ввод названий

Вы можете присвоить названия ра-диостанциям и компакт дискам и за-нести их в память магнитолы. В каж-дом режиме Вы можете записать следующее количество названий :

| Режим |  | Количество названий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тюнер | 30 |  |  |
| TV тюнер | 15 |  |  |
| CD ченджер |  |  | Количество названий |
| CDC 655z |  |  | 60 |
| CDC 655Tz |  |  | 100 |
| CDC 1255z |  |  | 50 |

# Функции кассетной деки

Функции тюнера

- Отмена поиска

Для отмены поиска нажмите кнопку [2]

- Если во время поиска Вы переключи-ли магнитолу из режима кассетной деки, то поиск будет продолжен и автоматически завершится по на-хождению записи.

Шумопонижение Dolby®

Система шумопонижения Dolby® повышает уровень высоких частот при записи и уменьшает их до пер-воначального уровня при воспроиз-ведении.

- Система шумопонижения Dolby® из-готовлена по лицензии Dolby Labo-ratories.

- Значки Dolby® и двойное D являются зарегистрированными торговыми знаками.

Чтобы включить/выключить шумопо-нижение нажмите кнопку DOLBY NR [7].При включенном шумопонижении на дисплее будет гореть значок "DOLBY B" [2]

Функция "сканирование"

Данная функция позволяет прослу-шать первые 10 секунд каждой запи-си. Сканирование будет продол-жаться до тех пор, пока Вы его не прервете.

- Нажмите кнопку SCN [5] во время воспроизведения для начала ска-нирования. На дисплее загорится индикатор "SCN" [15]

- Для остановки сканирования,наж-мите кнопку SCN [5] еще раз. Ин-дикатор "SCN" [15] на дисплее погаснет.

- При окончании кассеты во время ска-нирования автоматически срабаты-

вает реверс и начинается сканирова-ние обратной стороны кассеты.

- Если во время сканирования Вы пере-ключили магнитолу из режима кас-сетной деки, то сканирование будет продолжено и автоматически завер-шится по нахождению следующей за-писи.

Повтор записи

Данная функция позволяет прослу-шивать одну запись бесконечное ко-личество раз.

- Нажмите кнопку RPT [6], чтобы включить повтор записи.На дис-плее загорится индикатор "RPT" [14]

- Для отказа от повтора нажмите кнопку RPT [6] еще раз. Инди-катор "RPT" [14] на дисплее по-гаснет.

Возобновится обычное воспроиз-ведение.

Пропуск пустых мест

Данная функция автоматически пе-рематывает ленту в промежутках между записями, если они превыша-ют 12 секунд.

- Нажмите и удерживайте кнопку RPT [6] втечении 2-х секунд,что-бы включить функцию пропуска пустых мест. На дисплее загорит-ся индикатор "BLS" [16]

- Для отмены данной функции,наж-мите  кнопку RPT [6] втечении 2-х секунд еще раз.Индикатор "BLS" [16] на дисплее погаснет.

Примечания:

Функции поиск, сканирование и пропуск пустых мест будут работать неверно

Данная магнитола снабжена тюне-ром MAGI-TUNE+®, который позво-ляет принимать передачи FM диапа-зона в стереорежиме.

Обратите внимание !

Магнитола имеет два стандарта принимаемых диапазонов – амери-канский и европейский.Для переклю-чения стандартов проделайте сле-дующие действия:

- Нажатием кнопки BND [12] выбе-рите нужный диапазон (AM или FM)

- Нажмите и удерживайте кнопку RDM [7]. Не отпуская кнопку [7], нажмите цифру "1"  из числа кно-пок [9]

	Все ранее занесенные в память станции стираются после этой операции.

Переключение диапазонов

- Нажатием кнопки FNC [3] выбе-рите режим тюнера.

- Нажимая кнопку BND [12] выбе-рите желаемый диапазон.

Диапазоны переключаются в следу-ющей последовательности :

FM1FM2FM3AMFM1…

Настройка станций

Вы можете настроить тюнер на при-ем желаемой станции одним из сле-дующих способов :

Автоматический поиск

- Включите режим автоматическо-го поиска. Для этого нажмите и удерживайте втечении  2-х се-

кунд кнопку BND [12]. При вклю-ченном режиме индикатор "MA-NU" [6] гореть не должен

	Изначально на заводе тюнер ус-тановлен в режим автоматичес-кого поиска.

- Нажмите на правую или левую часть кнопки SEARCH [14] – тю-нер начнет автоматический по-иск. Нажатие на правую часть кнопки [14] приводит к поиску в сторону увеличения частоты, на левую - в сторону уменьшения.

Ручная настройка

- Включите режим ручной настрой-ки. Для этого нажмите и удержи-вайте втечении  2-х секунд кнопку BND [12]. При включенном режи-ме индикатор "MANU" [6] должен гореть.

- Нажимая на правую или левую часть кнопки SEARCH [14], нас-тройтесь на интересующую Вас станцию.

Запоминание станций

- Настройтесь на интересующую Вас станцию одним из способов приведенных выше.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд одну из цифровых кнопок [9]. Станция будет занесе-на в память тюнера под этим но-мером.

Функция "автонастройка"

Данная функция позволяет занести в память тюнера 6 станций авто-матически, располагая их по мере ухудшения качества приема.

Функции тюнера

- Нажимая кнопку BND [12], выбе-рите нужный Вам диапазон.

- Нажмите и удерживайте кнопку AS [5] - 6 станций будет автома-тически занесено в память тюне-ра.

Сканирование станций за-несенных в память

Эта функция позволяет прослушать станции занесенные в память тюне-ра,автоматически переключая их че-рез несколько секунд.

- Нажмите кнопку PS [5]. Сканиро-вание начнется.

- Когда появится станция, которую Вы хотите прослушать, нажмите кнопку [5] снова. Сканирование прекратится.

Примечание:

Не нажимайте кнопку PS [5] дольше, чем на 2 секунды, иначе вместо скани-рования Вы включите функцию "авто-настройка".

Функция "любимая стан-ция"

Данная функция позволяет занести в память тюнера одну станцию под кнопкой ISR [11]. Нажатие на кнопку [11] в любом режиме работы магни-толы переводит ее на прием этой станции.

- Занесение станции в память

- Настройте тюнер на прием же-лаемой станции.

- Нажмите и удерживайте втече-нии 2-х секунд кнопку ISR [11]

Функции кассетной деки

Загрузка кассеты

- Нажмите кнопку OPEN [1], чтобы получить доступ к кассетному от-секу [16] расположенному за от-кидной панелью управления.

- Вставте кассету в кассетный от-сек [16]. На дисплее загорится надпись "LOADING" и автомати-чески начнется воспроизведение.

- Если Вы используете кассеты с лентой "Metall" или "Cr", магни-тола автоматически переклю-чится на воспроизведение этого типа ленты.

- Закройте откидную панель.

Внимание !

При открывании/закрывании па-нели можно повредить пальцы !

Примечания:

- Если панель не открывается до кон-ца, слегка подтолкните ее рукой.

- Не оставляйте панель надолго от-крытой.

- Не вставляйте в кассетный отсек постороние предметы.

- Если кассета уже загружена в кас-сетный отсек, не пытайтесь вста-вить в него еще одну кассету.

Переключение в режим кас-сетной деки

Вы можете переключать магнитолу в режим тюнера, кассетной деки, CD/MD ченджера или TV тюнера. Для этого нажмите кнопку FNC [3] и выберите нужный режим.

При переключении в режим кассет-ной деки, если кассета уже вставле-на в магнитолу, воспроизведение начнется автоматически.

Иначе - загорится надпись "NO CASS" на дисплее.

Приостановка воспроизве-дения

Нажмите во время воспроизведения кнопку [2].Проигрывание кассеты бу-дет приостановлено. На дисплее за-горится надпись "PAUSE".

Для возобновления воспроизведе-ния нажмите кнопку [2] еще раз.

Изъятие кассеты

- Нажмите кнопку OPEN [1], чтобы получить доступ к кассетному от-секу [16] расположенному за от-кидной панелью управления.

- Нажмите кнопку EJECT [17] и выньте кассету.

- Закройте откидную панель.

Внимание !

При открывании/закрывании па-нели можно повредить пальцы !

Примечания:

- Если панель не открывается до кон-ца,слегка подтолкните ее рукой.

- Магнитола автоматически переклю-чается в режим тюнера через 4 се-кунды после нажатия кнопки EJECT [17]. Если к магнитоле подключена ав-томатическая антенна, то она выд-винется.

Реверс

Нажмите кнопку PROG [12] во время воспроизведения - начнется прои-грывание другой стороны кассеты.

- При окончании кассеты реверс сраба-тывает автоматически.

Функции кассетной деки

Перемотка ленты

- Перемотка вперед

Во время воспроизведения,нажмите на правую часть кнопки SEARCH [14].

- Перемотка назад

Во время воспроизведения,нажмите на левую часть кнопки SEARCH [14].

- Завершение перемотки

Для возобновления воспроизведе-ния нажмите кнопку [2]

- При окончании кассеты во время пе-ремотки автоматически срабаты-вает реверс и начинается воспроиз-ведение обратной стороны кас-сеты

- Если во время перемотки Вы пере-ключили магнитолу из режима кас-сетной деки, то перемотка будет продолжена и автоматически за-вершится по окончании кассеты.

Функция "поиск"

Данная функция позволяет найти начало следующей/предыдущей за-писи.

- Поиск следующей записи

Во время воспроизведения нажмите дважды на правую часть кнопки SEARCH [14]

Когда начало записи будет найдено, воспроизведение начнется автома-тически.

- Поиск предыдующей записи

Во время воспроизведения нажмите дважды на левую часть кнопки SEA-RCH [14]

Когда начало записи будет найдено, воспроизведение начнется автома-тически.